  Título

  Contexto: localização indoor

  Problema: GNSS não atende indoor

  Por que UWB

  Lacuna: avaliar algoritmos sob condições controladas

  Objetivo geral

  Contribuições

  Visão geral da plataforma

  Pipeline de avaliação

  Ambiente de simulação

  Robô diferencial e duas tags

  Medições UWB e fontes de erro

  Datasets simulados e reais

  Algoritmos avaliados

  Métricas

  Cenários experimentais

  C1: geometria das âncoras

  C2: quantidade de âncoras

  C3: degradação das medições

  C4/C5/C6: dataset, baseline e velocidade

  C7: experimento real

  Síntese dos resultados

  Limitações

  Conclusões

  Trabalhos futuros

  Demonstração do software

  Encerramento / perguntas

Roteiro completo da apresentação — Pré-banca / Defesa

Slide 1 — Título

Título do slide:
Plataforma Computacional para Avaliação de Algoritmos de Localização Indoor Baseados em UWB com Fusão Sensorial para Robôs Móveis Diferenciais

Conteúdo sugerido:
Nome do aluno, orientador, programa, universidade e data.

Imagem sugerida:
Imagem limpa do robô real ou composição simples com robô + âncoras UWB + trajetória.

Texto sugerido no slide:
Plataforma computacional para avaliação de algoritmos de localização indoor baseados em UWB com fusão sensorial para robôs móveis diferenciais.

Fala aproximada:
“Bom dia/boa tarde. Meu nome é Vinícius Dourado Silva e vou apresentar o trabalho intitulado Plataforma Computacional para Avaliação de Algoritmos de Localização Indoor Baseados em UWB com Fusão Sensorial para Robôs Móveis Diferenciais. O foco do trabalho é desenvolver uma plataforma que permita simular, processar e avaliar algoritmos de localização indoor aplicados a robôs móveis diferenciais, utilizando medições UWB, odometria e uma configuração com duas tags.”

Tempo: 1 min

Slide 2 — Motivação geral

Título do slide:
Por que localização indoor?

Conteúdo sugerido:

- Ambientes internos são comuns em aplicações reais.

- GNSS não é adequado em locais fechados.

- Robôs móveis precisam de posição e orientação para navegação.

Imagem sugerida:
Diagrama: ambiente externo com GNSS funcionando × ambiente interno com sinal bloqueado e UWB.

Texto sugerido no slide:

- Robôs móveis precisam estimar posição e orientação.

- Em ambientes internos, o GNSS sofre bloqueio, atenuação e multipercurso.

- Aplicações: automação, logística, inspeção, robótica de serviço.

Fala aproximada:
“A localização de robôs móveis em ambientes internos é um problema importante porque muitas aplicações reais ocorrem dentro de laboratórios, fábricas, armazéns e ambientes industriais. Nesses locais, o GNSS não fornece desempenho adequado, pois o sinal pode ser bloqueado ou degradado por paredes, estruturas metálicas e obstáculos. Assim, torna-se necessário utilizar tecnologias alternativas capazes de fornecer medições de posição dentro do ambiente.”

Tempo: 1,5 min

Slide 3 — Tecnologia UWB

Título do slide:
Ultra-Wideband como alternativa para localização indoor

Conteúdo sugerido:

- Grande largura de banda.

- Boa resolução temporal.

- Estimativa de distâncias entre tag e âncoras.

- Base para trilateração, multilateração e fusão sensorial.

Imagem sugerida:
Figura da largura de banda UWB ou diagrama tag–âncoras.

Texto sugerido no slide:

- UWB permite estimar distâncias por tempo de propagação.

- Utiliza tags móveis e âncoras fixas.

- Fornece medições de range para algoritmos de localização.

- É adequada para ambientes indoor com exigência de maior precisão.

Fala aproximada:
“Uma das tecnologias mais utilizadas nesse contexto é a Ultra-Wideband, ou UWB. Sua principal característica é a elevada largura de banda, que proporciona boa resolução temporal. Com isso, é possível estimar a distância entre uma tag instalada no robô e âncoras fixas no ambiente. Essas distâncias, chamadas de ranges, alimentam os algoritmos de localização.”

Tempo: 1,5 min

Slide 4 — Desafios da localização UWB

Título do slide:
O problema não é apenas medir distância

Conteúdo sugerido:

- Ruído.

- NLOS.

- Multipercurso.

- Geometria das âncoras.

- Disposição das tags.

- Velocidade e sincronização.

- Referência usada para erro.

Imagem sugerida:
Figura de LOS/NLOS/multipercurso ou quadro com fatores de erro.

Texto sugerido no slide:
Mesmo com UWB, o erro depende de:

- geometria das âncoras;

- ruído e NLOS;

- multipercurso;

- posição das tags;

- velocidade do robô;

- referência de comparação.

Fala aproximada:
“Apesar das vantagens da UWB, o desempenho final não depende apenas da tecnologia. As medições podem ser afetadas por ruído, multipercurso, condições sem linha de visada, perdas de medição e pela própria geometria das âncoras. Além disso, como estamos tratando de robôs móveis, a velocidade, a odometria, a posição física das tags e a referência usada para calcular o erro também influenciam diretamente os resultados.”

Tempo: 2 min

Slide 5 — Lacuna do trabalho

Título do slide:
Lacuna identificada

Conteúdo sugerido:

- Muitos trabalhos avaliam algoritmos em cenários específicos.

- Difícil comparar métodos quando os dados e cenários mudam.

- Necessidade de uma plataforma reprodutível.

Imagem sugerida:
Fluxo comparativo: “algoritmo” não deve ser avaliado isoladamente; precisa de cenário, dados e métrica.

Texto sugerido no slide:
A comparação entre algoritmos exige:

- cenários controlados;

- mesma base de dados;

- métricas padronizadas;

- variação sistemática dos fatores experimentais.

Fala aproximada:
“A lacuna que motivou o trabalho está na dificuldade de comparar algoritmos de localização de forma justa. Um método pode parecer melhor ou pior dependendo da geometria das âncoras, do ruído, da quantidade de âncoras ou da referência usada para medir erro. Por isso, a proposta não é apenas aplicar algoritmos, mas construir uma plataforma que permita avaliar esses algoritmos de forma sistemática e reprodutível.”

Tempo: 2 min

Slide 6 — Objetivo geral

Título do slide:
Objetivo geral

Conteúdo sugerido:
Uma frase central.

Imagem sugerida:
Pipeline simples: ambiente → dados → algoritmos → métricas.

Texto sugerido no slide:
Desenvolver e avaliar uma plataforma computacional para simulação, processamento e comparação de algoritmos de localização indoor baseados em UWB, aplicada a robôs móveis diferenciais com odometria e duas tags com baseline conhecido.

Fala aproximada:
“O objetivo geral do trabalho foi desenvolver e avaliar uma plataforma computacional para simulação, processamento e comparação de algoritmos de localização indoor baseados em UWB. A aplicação considerada é um robô móvel diferencial com odometria por encoders e duas tags UWB rigidamente acopladas com baseline conhecido.”

Tempo: 1 min

Slide 7 — Contribuições do trabalho

Título do slide:
Principais contribuições

Conteúdo sugerido:

- Plataforma computacional.

- Geração de datasets simulados.

- Processamento de dados reais.

- Comparação de algoritmos.

- Avaliação em sete cenários.

- Integração de duas tags e baseline.

Imagem sugerida:
Blocos numerados de contribuição.

Texto sugerido no slide:
Este trabalho contribui com:

- plataforma de simulação e análise;

- datasets simulados e reais;

- comparação de trilateração, LS, WLS, GN e BC-EKF;

- avaliação em sete cenários experimentais;

- análise do efeito de geometria, ruído, baseline, velocidade e dados reais.

Fala aproximada:
“As principais contribuições são a implementação de uma plataforma de simulação e análise, a organização de dados simulados e reais, a comparação entre métodos baseados apenas em ranges e métodos com fusão sensorial, e a avaliação em sete cenários experimentais. Esses cenários foram escolhidos para estudar os principais fatores que afetam a localização UWB em robôs móveis.”

Tempo: 1,5 min

Slide 8 — Visão geral da plataforma

Título do slide:
Visão geral da plataforma proposta

Conteúdo sugerido:

- Camadas da plataforma.

- Entrada: cenário, robô, âncoras, rota.

- Saída: trajetórias, métricas, gráficos.

Imagem sugerida:
Figura do pipeline da plataforma.

Texto sugerido no slide:
A plataforma integra:
cenário → simulação/entrada de dados → preparação → algoritmos → métricas e análise visual.

Fala aproximada:
“A plataforma foi organizada como um fluxo de avaliação. Primeiro são definidos o cenário, o mapa, a rota, as âncoras e o robô. Depois são gerados ou carregados os dados. Em seguida, os dados são normalizados e preparados para os algoritmos. Por fim, as trajetórias estimadas são avaliadas por métricas e por comparação visual.”

Tempo: 1,5 min

Slide 9 — Ambiente de simulação

Título do slide:
Modelagem do ambiente

Conteúdo sugerido:

- Ambiente 2D.

- Grid em metros.

- Obstáculos.

- Zonas de ruído.

- Âncoras UWB.

- Rota de referência.

Imagem sugerida:
Figura do ambiente bidimensional com grid, rota, obstáculos e âncoras.

Texto sugerido no slide:
O ambiente é representado em 2D, com:

- grade métrica;

- rota planejada;

- âncoras UWB;

- zonas de ruído/degradação;

- possibilidade de configuração de diferentes cenários.

Fala aproximada:
“O ambiente de simulação é bidimensional e utiliza coordenadas em metros. Essa representação permite posicionar âncoras, definir rotas, criar zonas de degradação e simular medições UWB de forma controlada. Esse ambiente é a base para gerar os datasets simulados e para testar os algoritmos sob diferentes condições.”

Tempo: 1,5 min

Slide 10 — Robô diferencial

Título do slide:
Robô móvel diferencial

Conteúdo sugerido:

- Pose ((x,y,\theta)).

- Rodas esquerda e direita.

- Velocidade linear e angular.

- Odometria por encoders.

Imagem sugerida:
Diagrama do robô diferencial em vista superior.

Texto sugerido no slide:
O robô é modelado por:

- pose ((x,y,\theta));

- velocidades das rodas;

- velocidade linear (v);

- velocidade angular (\omega);

- odometria por encoders.

Fala aproximada:
“O robô utilizado é do tipo diferencial. Sua pose é representada por posição x, posição y e orientação theta. O movimento é determinado pelas velocidades das rodas esquerda e direita, que permitem calcular a velocidade linear e angular. A odometria por encoders fornece uma estimativa contínua do deslocamento, mas está sujeita à deriva acumulada.”

Tempo: 1,5 min

Slide 11 — Duas tags e baseline

Título do slide:
Configuração UWB no robô

Conteúdo sugerido:

- Tag frontal.

- Tag traseira.

- Baseline conhecido.

- Restrição geométrica.

- Importância para orientação.

Imagem sugerida:
Figura do robô com tag frontal, tag traseira e baseline.

Texto sugerido no slide:
Configuração adotada:

- tag frontal;

- tag traseira;

- baseline conhecido;

- restrição geométrica entre as tags;

- suporte à estimação da pose do robô.

Fala aproximada:
“Além da odometria, o robô possui duas tags UWB: uma frontal e uma traseira. A distância entre essas tags é conhecida e chamada de baseline. Essa informação é importante porque introduz uma restrição geométrica associada ao corpo rígido do robô, podendo contribuir para a estimação da pose e da orientação.”

Tempo: 1,5 min

Slide 12 — Medições UWB

Título do slide:
Geração das medições UWB

Conteúdo sugerido:

- Distância geométrica entre tag e âncora.

- Inserção de ruído.

- Viés, perdas e outliers.

- Matriz de ranges.

Imagem sugerida:
Diagrama tag–âncoras com ranges.

Texto sugerido no slide:
Cada medição UWB é gerada a partir de:
distância geométrica + ruído + degradações controladas.

Saída: matriz de ranges para os algoritmos.

Fala aproximada:
“As medições UWB simuladas são obtidas a partir da distância geométrica entre cada tag e cada âncora. Em seguida, podem ser inseridos ruídos, vieses, perdas e degradações. O resultado é uma matriz de ranges, que é usada como entrada para os algoritmos de localização.”

Tempo: 1,5 min

Slide 13 — Datasets simulados e reais

Título do slide:
Organização dos datasets

Conteúdo sugerido:

- Dados simulados.

- Dados reais.

- Normalização.

- Modos Front, Rear, Mid e BC.

- Sincronização.

Imagem sugerida:
Fluxograma de datasets.

Texto sugerido no slide:
A plataforma trabalha com:

- datasets simulados;

- datasets reais;

- modos Front, Rear, Mid e BC;

- sincronização entre UWB, odometria e referências.

Fala aproximada:
“A plataforma foi preparada para trabalhar tanto com dados simulados quanto com dados reais. Nos dados simulados, é possível controlar a geometria e o ruído. Nos dados reais, a plataforma integra medições UWB, odometria, mapa, âncoras e rota de referência. Também foram definidos diferentes modos de dataset, como Front, Rear, Mid e BC, dependendo de qual ponto físico do robô é usado na avaliação.”

Tempo: 2 min

Slide 14 — Algoritmos avaliados

Título do slide:
Algoritmos de localização

Conteúdo sugerido:
Separar em duas famílias:

- Métodos baseados apenas em ranges.

- Métodos com fusão sensorial.

Imagem sugerida:
Fluxograma LS/WLS/GN ou tabela simples por família.

Texto sugerido no slide:
Métodos baseados em ranges:

- Trilateração;

- LS;

- WLS;

- Gauss-Newton.

Fusão sensorial:

- EKF / BC-EKF;

- odometria + UWB + baseline.

Fala aproximada:
“Os algoritmos avaliados foram divididos em duas famílias. A primeira família inclui métodos baseados apenas em ranges, como trilateração, mínimos quadrados, mínimos quadrados ponderados e Gauss-Newton. A segunda família inclui métodos recursivos com fusão sensorial, com destaque para o BC-EKF, que combina odometria, medições UWB e a restrição de baseline entre as duas tags.”

Tempo: 2 min

Slide 15 — Métricas de avaliação

Título do slide:
Métricas utilizadas

Conteúdo sugerido:

- RMSE.

- MAE.

- Erro máximo.

- Comparação visual.

- Referências: rota próxima, rota sincronizada, encoder, cluster.

Imagem sugerida:
Diagrama de erro entre ponto estimado e rota de referência.

Texto sugerido no slide:
As trajetórias foram avaliadas por:

- RMSE;

- MAE;

- erro máximo;

- análise visual das trajetórias.

No caso real: rota próxima, rota sincronizada, encoder e cluster.

Fala aproximada:
“As métricas quantitativas principais foram RMSE, MAE e erro máximo. Além disso, as trajetórias foram analisadas visualmente. Nos dados simulados, a principal referência foi a rota próxima. Já no experimento real, foram usadas diferentes referências de comparação, como rota próxima, rota sincronizada, encoder e cluster, porque não havia um ground truth externo de alta precisão.”

Tempo: 2 min

Slide 16 — Cenários experimentais

Título do slide:
Cenários avaliados

Conteúdo sugerido:
Tabela resumida C1 a C7.

Imagem sugerida:
Tabela/linha do tempo dos sete cenários.

Texto sugerido no slide:
Foram definidos sete cenários:

- C1: geometria das âncoras;

- C2: quantidade de âncoras;

- C3: degradação das medições;

- C4: modo de dataset;

- C5: baseline;

- C6: velocidade;

- C7: dados reais.

Fala aproximada:
“A avaliação foi organizada em sete cenários. O C1 avalia a geometria das âncoras. O C2 analisa a quantidade de âncoras. O C3 introduz níveis de degradação. O C4 compara os modos de dataset. O C5 avalia o baseline. O C6 avalia a velocidade do robô. Por fim, o C7 processa dados reais coletados em campo.”

Tempo: 2 min

Slide 17 — Cenário 1: geometria das âncoras

Título do slide:
C1 — Influência da geometria das âncoras

Conteúdo sugerido:

- Comparação favorável × desfavorável.

- Mesma rota.

- Âncoras distribuídas × concentradas.

- Destacar efeito sobre métodos por range.

Imagem sugerida:
Subfigure com geometria favorável e desfavorável; ou trajetórias estimadas C1.

Texto sugerido no slide:
Objetivo: avaliar como a distribuição espacial das âncoras afeta os algoritmos.

Configurações:

- favorável: âncoras envolvendo a trajetória;

- desfavorável: âncoras concentradas em uma região.

Fala aproximada:
“No primeiro cenário, o objetivo foi avaliar a influência da geometria das âncoras. Foram comparadas uma configuração favorável, com âncoras envolvendo a trajetória, e uma configuração desfavorável, com âncoras concentradas em uma região do ambiente. Esse cenário é importante porque mostra que a qualidade da solução não depende apenas do algoritmo, mas também da geometria de observação.”

Tempo: 2 min

Slide 18 — Resultado principal do C1

Título do slide:
C1 — Principais observações

Conteúdo sugerido:

- BC-EKF melhor ou mais regular.

- Métodos por range sofrem com geometria desfavorável.

- WLS e GN podem melhorar em casos específicos.

Imagem sugerida:
Tabela resumo ou gráfico simples: RMSE favorável × desfavorável.

Texto sugerido no slide:
Principais tendências:

- a geometria desfavorável aumenta a dispersão dos métodos por ranges;

- métodos ponderados e iterativos reduzem parte do erro;

- o BC-EKF apresentou comportamento mais regular.

Fala aproximada:
“Os resultados mostraram que a geometria desfavorável prejudica principalmente os métodos baseados apenas em ranges. Métodos ponderados e iterativos conseguem reduzir parte do erro, mas o BC-EKF apresentou comportamento mais regular, pois não depende apenas da medição instantânea UWB: ele também utiliza odometria e a restrição geométrica entre as tags.”

Tempo: 2 min

Slide 19 — Cenário 2: quantidade de âncoras

Título do slide:
C2 — Quantidade de âncoras

Conteúdo sugerido:

- 4, 5, 7 e 9 âncoras.

- Redundância de medições.

- Geometria também muda.

Imagem sugerida:
Subfigures das configurações 4/5/7/9 âncoras.

Texto sugerido no slide:
Objetivo: avaliar o efeito da redundância de medições.

Configurações:
4, 5, 7 e 9 âncoras.

Atenção: quantidade e geometria variam simultaneamente.

Fala aproximada:
“No segundo cenário, foi avaliada a quantidade de âncoras disponíveis. Foram testadas configurações com 4, 5, 7 e 9 âncoras. Um ponto importante é que esse cenário não avalia apenas quantidade, mas também a geometria resultante, pois ao adicionar âncoras a distribuição espacial do sistema também muda.”

Tempo: 1,5 min

Slide 20 — Resultado principal do C2

Título do slide:
C2 — Efeito da redundância

Conteúdo sugerido:

- Aumento de âncoras tende a melhorar robustez.

- BC-EKF teve menor RMSE nas configurações.

- WLS-RKF apresentou baixo erro máximo em alguns casos.

Imagem sugerida:
Gráfico RMSE × número de âncoras.

Texto sugerido no slide:
Tendência observada:

- maior número de âncoras aumenta a redundância;

- o efeito depende da distribuição espacial;

- BC-EKF manteve menor RMSE médio nos melhores resultados;

- métodos WLS apresentaram bom controle de erro máximo.

Fala aproximada:
“De forma geral, o aumento da quantidade de âncoras aumenta a redundância de medições e tende a melhorar a estabilidade. Porém, o benefício depende da distribuição espacial das âncoras. Nos resultados, o BC-EKF apresentou menor RMSE nos melhores casos, enquanto métodos ponderados também foram importantes para reduzir erro máximo em algumas configurações.”

Tempo: 2 min

Slide 21 — Cenário 3: degradação das medições

Título do slide:
C3 — Ruído e regiões degradadas

Conteúdo sugerido:

- Baixa, média e severa degradação.

- Simular ruído, viés, perdas, NLOS.

- Avaliar robustez.

Imagem sugerida:
Subfigures baixa/média/severa.

Texto sugerido no slide:
Objetivo: avaliar a robustez dos algoritmos sob:

- ruído;

- viés;

- perdas de medição;

- degradações associadas ao ambiente.

Níveis: baixo, médio e severo.

Fala aproximada:
“No terceiro cenário, foram inseridas regiões degradadas no ambiente. A ideia foi avaliar como os algoritmos se comportam quando as medições UWB deixam de ser ideais. Foram considerados níveis baixo, médio e severo de degradação, envolvendo ruído, viés e perdas de medição.”

Tempo: 1,5 min

Slide 22 — Resultado principal do C3

Título do slide:
C3 — Robustez à degradação

Conteúdo sugerido:

- Erro cresce com degradação.

- Métodos ponderados ajudam.

- BC-EKF é robusto em baixa/média.

- Degradação severa evidencia limitações.

Imagem sugerida:
Gráfico RMSE por nível de degradação.

Texto sugerido no slide:
Principais tendências:

- maior degradação → maior dispersão;

- métodos ponderados reduzem influência de ranges ruins;

- BC-EKF mantém regularidade em níveis baixo e médio;

- degradação severa afeta todos os métodos.

Fala aproximada:
“Como esperado, o aumento da degradação aumentou o erro e a dispersão das estimativas. Métodos ponderados apresentaram melhor comportamento em algumas situações, porque reduzem a influência de medições menos confiáveis. O BC-EKF manteve bom comportamento principalmente nos níveis baixo e médio, mas em degradação severa todos os métodos passam a ser mais afetados.”

Tempo: 2 min

Slide 23 — Cenários 4, 5 e 6

Título do slide:
C4, C5 e C6 — Representação, baseline e velocidade

Conteúdo sugerido:
Agrupar os três para economizar tempo:

- C4: Front, Rear, Mid, BC.

- C5: baseline 0,15 / 0,25 / 0,35.

- C6: velocidades 0,15 / 0,25 / 0,45.

Imagem sugerida:
Três mini-gráficos ou quadro comparativo.

Texto sugerido no slide:
Foram avaliados também:

C4: modo do dataset — Front, Rear, Mid e BC.
C5: distância de baseline entre as tags.
C6: velocidade de deslocamento do robô.

Fala aproximada:
“Os cenários 4, 5 e 6 avaliam fatores relacionados ao robô e à forma de representar os dados. O C4 compara diferentes modos de dataset: Front, Rear, Mid e BC. O C5 avalia diferentes valores de baseline entre as tags. O C6 analisa o efeito da velocidade do robô. Esses cenários mostram que a métrica final não depende apenas do algoritmo, mas também do ponto físico representado, da geometria das tags e da dinâmica do movimento.”

Tempo: 2 min

Slide 24 — Resultado principal dos C4, C5 e C6

Título do slide:
C4–C6 — Principais tendências

Conteúdo sugerido:

- Mid pode ter erro baixo por compatibilidade com rota central.

- Baseline altera relação tag–centro do robô.

- Velocidade influencia discretização/sincronização.

- BC-EKF permanece estável.

Imagem sugerida:
Tabela resumo das melhores tendências.

Texto sugerido no slide:
Observações principais:

- Mid apresentou baixo erro por representar melhor a rota central;

- o baseline altera a relação entre tags e centro do robô;

- maior velocidade pode aumentar efeitos temporais;

- BC-EKF manteve desempenho regular.

Fala aproximada:
“Nos resultados, o modo Mid apresentou erro muito baixo em alguns casos, mas isso deve ser interpretado com cuidado, pois ele é mais compatível com a rota central usada como referência. No C5, a variação do baseline altera a relação entre as medições das tags e o centro do robô. No C6, o aumento da velocidade pode tornar mais relevantes efeitos de sincronização e discretização. Em todos esses casos, o BC-EKF manteve desempenho regular.”

Tempo: 2 min

Slide 25 — Cenário 7: dados reais

Título do slide:
C7 — Processamento de dados reais

Conteúdo sugerido:

- Ensaio real.

- 5 âncoras.

- 2 tags.

- UWB + encoder + mapa + rota medida.

- 2525 amostras, se quiser citar.

Imagem sugerida:
Mapa real com âncoras, rota medida e odometria por encoder.

Texto sugerido no slide:
O C7 utilizou dados reais com:

- 5 âncoras UWB;

- 2 tags no robô;

- odometria por encoders;

- rota medida em campo;

- múltiplas referências de comparação.

Fala aproximada:
“O Cenário 7 complementa a análise simulada com dados reais. Nesse ensaio, foram usadas cinco âncoras UWB, duas tags no robô, odometria por encoders, mapa do ambiente e uma rota medida em campo. Como não havia um sistema externo de referência de alta precisão, foram usadas diferentes referências de comparação para interpretar os resultados.”

Tempo: 2 min

Slide 26 — Resultado principal do C7

Título do slide:
C7 — Interpretação das referências

Conteúdo sugerido:

- Rota próxima.

- Rota sincronizada.

- Encoder.

- Cluster.

- Encoder puro deriva.

Imagem sugerida:
Figura comparando rota medida e encoder; ou gráfico RMSE por referência.

Texto sugerido no slide:
Referências utilizadas:

- rota próxima;

- rota sincronizada;

- encoder;

- cluster.

Ponto crítico: o encoder puro deriva, portanto não representa verdade absoluta.

Fala aproximada:
“O principal ponto do C7 é que a referência usada muda a escala dos erros. Quando a comparação é feita com a rota próxima, os erros são menores. Quando se usa a rota sincronizada, entram efeitos temporais. Quando se compara com o encoder puro, os erros ficam muito maiores porque a odometria acumula deriva. Portanto, o encoder não deve ser entendido como ground truth absoluto, mas como uma referência complementar.”

Tempo: 2,5 min

Slide 27 — Síntese dos resultados

Título do slide:
Síntese geral dos resultados

Conteúdo sugerido:

- Geometria importa.

- Ruído importa.

- Dataset e referência importam.

- BC-EKF é mais regular.

- Simulação + real se complementam.

Imagem sugerida:
Tabela de síntese com “fator avaliado” × “efeito observado”.

Texto sugerido no slide:
Conclusões experimentais:

- a geometria das âncoras influencia fortemente o erro;

- degradações UWB afetam principalmente métodos por ranges;

- o modo de dataset e a referência mudam a interpretação;

- o BC-EKF apresentou maior regularidade;

- dados reais evidenciam a importância da validação experimental.

Fala aproximada:
“De forma geral, os resultados mostram que a geometria das âncoras é um fator decisivo. As degradações das medições afetam principalmente os métodos baseados apenas em ranges. Além disso, o modo de dataset e a referência usada para cálculo do erro alteram a interpretação dos resultados. O BC-EKF apresentou maior regularidade por incorporar odometria, UWB e a restrição geométrica entre as tags.”

Tempo: 2 min

Slide 28 — Limitações

Título do slide:
Limitações do trabalho

Conteúdo sugerido:

- Ground truth real limitado.

- Cenários ainda controlados.

- Modelo de NLOS simplificado.

- Hardware e calibração.

- Demonstração/protótipo ainda pode evoluir.

Imagem sugerida:
Lista simples com ícones.

Texto sugerido no slide:
Limitações identificadas:

- ausência de ground truth externo de alta precisão nos dados reais;

- modelo de degradação ainda simplificado;

- dependência da calibração UWB e odométrica;

- necessidade de ampliar ensaios em campo.

Fala aproximada:
“Algumas limitações devem ser destacadas. No experimento real, não foi utilizado um sistema externo de ground truth de alta precisão, o que limita a interpretação absoluta dos erros. Além disso, o modelo de degradação ainda é simplificado em relação à complexidade real do canal UWB. Também há dependência da calibração dos módulos UWB e da odometria. Esses pontos abrem espaço para continuidade do trabalho.”

Tempo: 1,5 min

Slide 29 — Conclusões

Título do slide:
Conclusões

Conteúdo sugerido:

- Plataforma desenvolvida.

- Cenários implementados.

- Algoritmos comparados.

- Resultados coerentes.

- Dados reais incluídos.

Imagem sugerida:
Fluxo final ou checklist.

Texto sugerido no slide:
O trabalho desenvolveu uma plataforma capaz de:

- configurar cenários UWB;

- gerar e processar datasets;

- executar algoritmos de localização;

- comparar resultados por métricas padronizadas;

- avaliar dados simulados e reais.

Fala aproximada:
“Conclui-se que a plataforma desenvolvida permite avaliar algoritmos de localização UWB de forma sistemática. Ela integra configuração de cenários, geração e processamento de datasets, execução de algoritmos e cálculo de métricas. Os resultados mostraram que a avaliação de localização indoor precisa considerar não apenas o algoritmo, mas também a geometria, a degradação das medições, o modo de dataset, o baseline, a velocidade e a referência de comparação.”

Tempo: 2 min

Slide 30 — Trabalhos futuros

Título do slide:
Trabalhos futuros

Conteúdo sugerido:

- Ground truth externo.

- Mais ensaios reais.

- IMU/câmera/LiDAR.

- NLOS avançado.

- Novos filtros.

- Publicação/repositório.

Imagem sugerida:
Roadmap simples.

Texto sugerido no slide:
Possíveis extensões:

- incorporar ground truth externo;

- ampliar testes reais;

- incluir IMU, câmera ou LiDAR;

- melhorar modelos de NLOS;

- avaliar filtros robustos e otimização em grafos;

- disponibilizar datasets e código.

Fala aproximada:
“Como trabalhos futuros, pretende-se ampliar os experimentos reais, utilizar um sistema externo de referência, como captura óptica, estação total ou outro método de ground truth, e incluir novos sensores, como IMU, câmera ou LiDAR. Também é possível melhorar os modelos de NLOS, avaliar filtros robustos, filtros de partículas ou otimização em grafos, além de organizar a plataforma e os datasets para disponibilização futura.”

Tempo: 1,5 min

Slide 31 — Demonstração do software

Título do slide:
Demonstração da plataforma

Conteúdo sugerido:
Roteiro da demonstração:

- abrir plataforma;

- carregar cenário;

- mostrar âncoras e rota;

- executar algoritmos;

- mostrar métricas;

- mostrar comparação visual.

Imagem sugerida:
Print limpo da interface ou QR/code de repositório, se houver.

Texto sugerido no slide:
Demonstração:

- configuração do cenário;

- execução dos algoritmos;

- visualização das trajetórias;

- cálculo das métricas;

- processamento de dados simulados/reais.

Fala aproximada:
“Para finalizar, vou apresentar rapidamente a plataforma em funcionamento. A ideia é mostrar como um cenário é carregado, como as âncoras e a rota aparecem no ambiente, como os algoritmos são executados e como a plataforma retorna as trajetórias e métricas de avaliação.”

Tempo: 5 a 7 min

Slide 32 — Encerramento

Título do slide:
Obrigado

Conteúdo sugerido:

- Nome.

- E-mail.

- Perguntas.

Imagem sugerida:
Foto do robô ou figura final da plataforma.

Texto sugerido no slide:
Obrigado!
Perguntas?

Fala aproximada:
“Com isso, encerro a apresentação. Agradeço a atenção e fico à disposição para perguntas e sugestões.”

Tempo: 30 s